PARQUE NACIONAL YAXHÁ-NAKUM-NARANJO

ANEXO 4. Descripción Biofísica de la cuenca del

Río Mopán

Cuenca de captación a la cual pertenece el parque nacional

Ing. Agr. Guillermo Santos, Asociación Tercer Milenio

Guatemala, 2005

El Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo se encuentra dentro de la cuenca del río Mopán, la cual se localiza en la zona Este del departamento de Petén compartiendo la frontera con Belice.  Esta cuenca pertenece a la Vertiente del Mar de las Antillas. Las cuencas de esta vertiente se caracterizan por poseer régimen hidrológico estacional en sus cauces.

La cuenca del río Mopán la comparten cinco municipios, en su orden de importancia por cobertura: Flores, Melchor de Mencos, Dolores, Santa Ana y San José (Cuadro 1).  Su localización geográfica es de 89 20' 11" longitud Oeste y 16 55' 36 latitud Norte.  Sus elevaciones varían desde 80 hasta 1020 msnm en la parte Sur en las montañas Mayas con un promedio de 380 msnm.

Cuadro 1.  Municipios de la cuenca del río Mopán

| MUNICIPIO | Codigo | Km2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| San José | 1702 | 152.59 | 3.12 |
| Santa Ana | 1707 | 846.22 | 17.31 |
| Dolores | 1708 | 1190.10 | 24.35 |
| Melchor de Mencos | 1711 | 1311.34 | 26.83 |
| Flores | 1701 | 1388.19 | 28.40 |
|  |  | 4888.39 | 100.00 |

La cuenca del río Mopán está conformada por cinco subcuencas bien definidas (Cuadro 2). De estas, hay dos que tienen influencia en el parque, la subcuenca del río Holmul se localiza al Norte y es la que posee mayor superficie con un 38.91% del total de la cuenca del río Mopán.   La subcuenca de la Laguna de Yaxhá es la más vulnerable a los impactos ambientales negativos por ser una cuenca endorreica, los principales afluentes de esta concurren a la laguna de Yaxhá lo que hace que todas las actividades desarrolladas en la subcuenca tengan influencia en la calidad de la laguna. Esta  posee una superficie de 9.01% del total de la cuenca del río Mopán.

Cuadro 2.  Superficie de las subcuencas en la cuenca del río Mopán

| SUBCUENCA | Km2 | % |
| --- | --- | --- |
| Río Chiquibul | 506.09 | 10.35 |
| Río Sal si Puedes | 524.17 | 10.72 |
| Laguna Yaxjá (Endorreica) | 440.42 | 9.01 |
| Area de captación del río Belice | 1515.80 | 31.01 |
| Río Holmul | 1901.91 | 38.91 |
|  | 4888.39 | 100.00 |

Características biofísicas

Fisiografía

Según la base de datos digital del estudio fisiográfico realizado por IGN-MAGA-ESPREDE correspondiente a la república de Guatemala a escala 1/250,000 (reconocimiento), la cuenca del río Mopán está influenciada por tres regiones fisiográficas (Mapa adjunto), Cinturón Plegado del Lacandón, Plataforma Sedimentaria de Yucatán y de menor importancia en cuanto a superficie en la parte sur las Montañas Mayas.

Cuadro 3.  Superficie de las regiones fisiográficas en la cuenca del río Mopán

| REGION FISIOGRAFICA | Km2 | % |
| --- | --- | --- |
| Plataforma Sedimentaria de Yucatán | 2442.32 | 49.96 |
| Cinturón Plegado del Lacandón | 2288.44 | 46.82 |
| Montañas Mayas | 157.47 | 3.22 |
|  | 4888.39 | 100.00 |

La región del Cinturón Plegado del Lacandón se localiza principalmente en la parte sur de la cuenca del río Mopán y principalmente en la zona de las Montañas Machaquilá y Yaltutú, Sureste de Petén, principalmente al norte de Poptún. Sus elevaciones varían entre 220 a 600 msnm y sus pendientes entre	4-8%, la región está conformada principalmente por Carbonatos del Cretácico, constituido por calizas, dolomita y margas. El origen es por levantamiento de los terrenos carbonatados y su posterior erosión que ha traído la dilución de calizas por efectos químicos del agua de lluvia formando zonas sedimentarias como la planicie aluvial del río Mopán y en Poptún.  El drenaje superficial es pobre por poseer bajas pendientes, y el que se observa es del tipo subparalelo.

La región de la Plataforma Sedimentaria de Yucatán está conformada por planicies de inundación del Naranjo- Nakún- Tikal. Son áreas que se encuentran al Noreste de Melchor de Mencos en Petén y el sur de Tikal, poseen alturas que varían desde los 0 a 350 msnm con pendientes menores del 4%.  Las zonas de inundación están conformadas por rellenos coluvio aluviales, constituidos por fracciones finas de arcilla y limo, con lentes arenosos.  Son rellenos originados por aportes fluviales con algunos aportes de coluviales, habiendo sido influenciada por la acción marina del Cuaternario Reciente.  Posee zonas con lomas y colinas cársticas.  Su drenaje superficial en los cauces es pobre o escaso.  Está región se caracteriza por materiales como el yeso, calizas, dolomitas, sedimentarias y rellenos sedimentarios.

La región de las Montaña Mayas en la cuenca del río Mopán representa poca influencia por la poca superficie que posee. Se encuentra al Sureste del departamento de El Petén, constituye un gran bloque que se extiende en los alrededores de Poptún, hasta la parte Atlántica en Belice.  Sus alturas varían desde 200 a 1064 msnm pero en la cuenca del río Mopán no sobrepasan de 450 msnm. Posee pendientes entre 5 a 8% el drenaje es rectangular a subparalelo.  El núcleo de las montañas está formado por rocas graníticas y metamórficas del Grupo Chuacús.

Geología

A partir del mapa Geológico de Guatemala, escala 1:500,000 (IGN 1970), se puede establecer un complejo geológico con materiales Aluviones del Cuaternario, Calizas, dolomitas, areniscas, silititas, margas, caliza, dolomía y yeso distribuidas de la siguiente forma:

Símbolo ksd Constituida de calizas y dolomías que tienen un elevado grado de permeabilidad por fracturación y presenta extensos fenómenos de circulación cárstica.  Constituye un acuífero de muy buena potencialidad, más permeabilidad muy variable.  Infiltración hipotizada 25-50% de la precipitaciones medias anuales, según las condiciones meteorológicas.  En cuanto a superficie es la segunda de mayor importancia con un 34% de superficie total de la cuenca del río Mopán.

Símbolo Tpe Constituida por roca sedimentarias muy poco consolidadas, alternándose estrados de areniscas, silititas, margas, caliza, dolomía y yeso.  Constituye un acuífero multiestrato de modesta productividad, formado por niveles de variada permeabilidad, primaria o secundaria, generalmente baja, intercalados a niveles impermeables o semipermeables.  En cuanto a superficie es la más importante con un 41% de superficie total de la cuenca del río Mopán.

Símbolo Cpsr Depósitos prevalentemente clásticos permo carboníferos, constituida por rocas sedimentarias tipo arcillitas y silititas, con intercalaciones de cuarcita, caliza, solomia y varios tipos de vocanitas.  Puede ser considerada como impermeable a nivel regional.

Símbolo JKts depósitos prevalentemente clásticos jurasico cretácicos, constituidos por rocas sedimentarias clásticas prevalenetmente arcillísticas y siltíticas.  Puede ser considerada como impermeable a nivel regional.

Símbolo Qa Aluviones del cuaternario constituida por materiales aluviales de variado diámetro, tales como gravas, arenas y arcillas.  Constituye un acuífero con porosidad primaria de muy buena productividad.  Transmisibilidad variable de 100 a 2500 m2/día.  Coeficiente de almacenamiento de 0.001 a 0.03 infiltración de 8 a 22% de las precipitaciones medias anuales.  En cuanto a superficie es de las de mayor importancia con un 21.73% de superficie total de la cuenca del río Mopán.

Cuadro 4.  Superficie de las características geológicas en la cuenca del río Mopán

| GEOLOGIA | Km2 | % |
| --- | --- | --- |
| Agua | 15.44 | 0.32 |
| JKts | 8.33 | 0.17 |
| CPsr | 117.31 | 2.40 |
| Qa | 1062.10 | 21.73 |
| Ksd | 1667.39 | 34.11 |
| Tpe | 2017.82 | 41.28 |
|  | 4888.39 | 100.00 |

Suelos

En la cuenca del río Mopán existen diez tipos de suelos, en los cuales su material original es roca calcárea, las diferencias están en el relieve, profundidad y retención de humedad. Al Sur de la cuenca los más importantes son los suelos Mopán y Cuxú en la parte Norte de la cuenca los más importantes son los suelos Yaxhá y Macanché.  Según el orden de importancia en cuanto a superficie los suelos son los siguientes:

Los suelos Suchachún con símbolo Suc material original roca calcárea, relieve plano a ondulado y drenaje defectuoso o imperfecto, de color café grisáceo muy oscuro con textura franco arenosa media, con pH ácido de 5.05 y profundidad media de 50 centímetros.

Los suelos Uaxactún con símbolo Ua con material original de roca calcárea, relieve plano y drenaje levemente defectuoso, textura arcillosa muy fina y colores café muy oscuro a ligeramente grisáceo, sus profundidades son de medias a altas de 70 centímetros, con pH neutro de 7.35

Los suelos Chacalté con símbolo Cha su material original es rocas calizas, el drenaje es bueno, color café muy oscuro y textura arcillosa muy fina, profundidades medias de 50 centímetros, posee altos afloramientos de roca y un pH neutro de 7.1.

Los suelos Jojlá con símbolo Jo su material es roca calcárea, con relieve plano y buen drenaje de color café muy oscuro o negro y texturas arcillosas muy finas, profundidades medias de 50 centímetros y su pH es de neutro de 6.68

Los suelos Poptún con símbolo Pu su material original es roca caliza, relieves casi planos, drenaje bueno, color café oscuro y texturas franco arcillo limosas, suelos profundos con  120 centímetros y pH ácido con 5.4, posee una alta lixiviación de nutrientes por exceso de humedad.

Los suelos Macanché con símbolo Ma su material original es roca calcárea, posee depresiones con relieve ondulado, drenaje muy pobre, color negro a negro grisáceo, textura arcillosa muy fina, profundidades medias a bajas de 40 centímetros y con pH alcalino de 8.10.

Los suelos Cuxú con símbolo Cx su material original es caliza con drenaje excesivo de color gris muy oscuro a negro por exceso de humedad, su textura es Arcillosa muy fina, con color café o negro profundidades medias a bajas entre 40 a 50 centímetros, pH alcalino con 8.10.

Los suelos Yaloch con símbolo Ya material original de roca calcárea, con relieve casi plano y drenaje muy pobre, color negro con textura arcillosa muy fina, suelos profundos con 100 centímetros y pH ácidos de 5.3.

Los suelos Mopán con símbolo Mp su material original es roca calcárea, drenaje lento o deficiente en relieves casi planos, color negro o gris muy oscuro, texturas arcillosas muy finas, profundidades de 70 centímetros en promedio y un pH alcalino de 7.9.

Los suelos Yaxhá con símbolo Yx material original roca calcárea, relieve irregular, drenaje bueno, color negro y textura arcilla muy fina suelos muy delgados con 25 centímetros de profundidad, pH alcalino de 7.65, labranza difícil.

En cuanto a superficie los suelos más importantes en la cuenca del río Mopán son los suelos Yaxhá, Mopán y Cuxú (Cuadro 5).  Es importante resaltar que son suelos con profundidades medias a bajas lo cual permite su degradación rápida cuando se someten a usos agrícolas.

Cuadro 5.  Superficie de los tipos de suelos en la cuenca del río Mopán

| SUELOS | Símbolo | Km2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Suchachín | Suc | 8.74 | 0.18 |
| Uaxactún | Ua | 12.95 | 0.26 |
| Agua | Agua | 15.43 | 0.32 |
| Poptún | Pu | 26.87 | 0.55 |
| Chacalté | Cha | 93.20 | 1.91 |
| Jojlá | Jo | 141.62 | 2.90 |
| Macanché | Ma | 407.55 | 8.34 |
| Cuxú | Cx | 759.56 | 15.54 |
| Yaloch | Ya | 877.36 | 17.95 |
| Mopán | Mp | 1201.18 | 24.57 |
| Yaxhá | Yx | 1343.92 | 27.49 |
|  |  | 4888.39 | 100.00 |

Características biofísicas y climáticas

Según el mapa de zonas de vida de Guatemala, basado en la clasificación de Holdridge, la cuenca del río Mopán se caracteriza por:

Bosque húmedo Subtropical (cálido) simbolizado por bh-S(c), en la cuenca del río Mopán posee precipitaciones medias de 1300 milímetros por año con temperaturas promedio de 24 grados centígrados, generalmente poseen una topografía suave y sus especies indicadoras son Sterculia apetaba, Platymiscium dimorphandrum, Chlorophora tinctoria, Cordia alliodora y otras.  El uso apropiado de estos terrenos es netamente de manejo forestal en el Petén.

Bosque muy húmedo Subtropical (cálido) simbolizado por bmh-S(c), en la cuenca del río Mopán posee precipitaciones promedios de 1800 milímetros por año, temperaturas de promedios de 23 grados centígrados, con relieves de planos a accidentados en las montañas mayas.  Es la zona que posee más rica en su composición florística, las especies indicadoras son: Orbignya cohune, Terminalia amazonia, rosimun alicastrum, Lonchocarpus, Virola, Cecropia conocidos como corozo, volador, conacaste, puntero y mulato.  Dependiendo del origen de los suelos se puede recomendar su uso por las diferencias entre la costa sur donde los suelos son de origen volcánico con pendientes medias a altas y la parte sur del Petén donde los suelos son de origen calcáreo con relieves planos a ondulados.

Cuadro 6. Superficie de las zonas de vida en la cuenca del río Mopán

| ZONA DE VIDA | Símbolo | Km2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Bosque húmedo Subtropical (cálido) | bh-S(c) | 1955.35 | 40.00 |
| Bosque muy húmedo Subtropical (cálido) | bmh-S(c) | 2933.03 | 60.00 |
|  |  | 4888.39 | 100.00 |

Uso de la tierra

El uso de la tierra en la cuenca del río Mopán es muy variado, pero el que posee la mayor superficie es los bosque naturales con un 54%, los cultivos poseen  27% del área total de la cuenca.  La disminución de la cobertura forestal influye en la disminución de humedales y tierras inundables.

Cuadro 7.  Superficie del uso de la tierra en la cuenca del río Mopán

| USO DE LA TIERRA | Km2 | % |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | 5.63 | 0.12 |
| Cuerpos de Agua | 20.36 | 0.42 |
| Humedales y Tierras Inundables | 449.62 | 9.20 |
| Pastos / Matorrales | 450.42 | 9.21 |
| Cultivos | 1319.27 | 26.99 |
| Bosque Natural | 2643.08 | 54.07 |
|  | 4888.39 | 100.00 |

El uso de la tierra fue evaluado en base al mapa generado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del año 2000 y verificado con imágenes LANSAT TM del año 2002.

Capacidad de uso de la tierra

La capacidad de uso de la tierra determina el uso que debería de tener los suelos según sus características de relieve, aspectos químicos y físicos de los suelos.  La mayor parte de la tierra es clase IV y VI, no aptos para cultivos limpios y si para producción forestal pero con prácticas intensivas de manejo.

Cuadro 8.  Capacidad de uso de la  tierra en la cuenca del río Mopán

| CLASE | Km2 | % |
| --- | --- | --- |
| Agua | 14.81 | 0.33 |
| III | 628.17 | 14.15 |
| IV | 1064.57 | 23.98 |
| V | 190.12 | 4.28 |
| VI | 2537.65 | 57.17 |
| VIII | 3.79 | 0.09 |
|  | 4888.39 | 100.000 |

Intensidad de uso de la tierra

La intensidad de uso de la tierra demuestra que el 66.59 % posee un uso correcto, si se relaciona esto con que la cantidad de cobertura forestal que es de un 54%, la intensidad de uso responde al uso que se le da a la cuenca.  Las zonas de cultivos en la cuenca muestran un sobre uso de la tierra de un 18%, puesto que como ya se dijo según la capacidad de uso estas tierras no tienen vocación agrícola.

Cuadro 9.  Superficie de intensidad de uso de la  tierra en la cuenca del río Mopán

| CATEGORIA | Km2 | % |
| --- | --- | --- |
| Cuerpos de agua | 31.26 | 0.64 |
| Sobre utilizado | 889.42 | 18.20 |
| Sub utilizado | 712.34 | 14.57 |
| Uso Correcto | 3255.20 | 66.59 |
|  | 4888.39 | 100.00 |

Análisis de Hidrogeología

La cuenca del río Mopán se desarrolla en su mayoría en Belice, pero la zona de recarga está en Guatemala, se encuentra en la zona sedimentaria septentrional, inmediatamente al Este del lago Petén Itzá.  La parte de la cuenca que se localiza en el territorio de Guatemala es la más alta, constituida por el río Mopán y sus varios afluentes, con una extensión de 4,888.39 km2.  Las formaciones acuíferas más importantes que se encuentran en esta cuenca están constituidas por:

Las calizas cretácicas simbolizadas como Ksd y JKts presentan buenas características de permeabilidad por fracturación y extensos fenómenos cársticos superficiales que se extienden sobre una superficie de afloramiento de 1570 km2 en la parte sur de la cuenca del río Mopán.  En está zona se cuenta con información básica para evaluar la infiltración, según el área de afloramiento con una precipitación media anual de 1,800 milímetros por año puede tener un porcentaje de infiltración del 50% lo que significa una recarga potencial anual de 1,400 x 106 metros cúbicos

Los depósitos aluviales cuaternarios simbolizados Qa, que se encuentran en el valle del río Mopán y de su tributario, el río Sal si Puedes y en los alrededores de la laguna Yaxhá sobre una extensión de cerca de 800 km2, constituyen un potencial acuífero, aunque no hay ningún dato sobre pozos perforados los materiales son de textura arcillosa fina por lo que se considera que en esta zona los acuíferos son semipermeables y su infiltración es lenta, la vegetación amortigua la temperatura durante el día evitando que estos suelos pierdan su humedad rápidamente por evaporación de lo contrario los suelos se secan y se contraen en época de estiaje.

Los depósitos sedimentarios terciarios simbolizados Tpe y CPsr, que se extiende en la parte más septentrional, sobre una superficie de alrededor de 2000 km2.  También para estos depósitos no hay ningún dato cierto sobre las características hidrodinámicas y la real capacidad de constituir un acuífero.  En esta zona todavía se puede suponer la posibilidad de encontrar algunos niveles más permeables que los aluviones del cuaternario y puede constituir unos acuíferos locales.

Una evaluación cuantitativa de la recarga potencial se puede hacer tentativamente, solo para las calizas cretácicas, con todas las reservas hechas para las cuencas precedentes, debido a la gran incertidumbre sobre la distribución de las condiciones de permeabilidad en un medio fracturado y carstificado.

En general el área tiene un sistema de drenaje subterráneo que está tan bien desarrollado que ocurre muy poco drenaje a la superficie, excepto en los periodos de inundaciones.  Los ríos, lagunas, aguadas y los bajos son suplidos por agua de drenajes superficiales, subsuperficiales  y subterráneos.

En la recarga hídrica los humedales juegan un papel primordial en la zona, es el nombre que se da a el hábitat acuático en general o las áreas de pantano, ciénagas, turbera o agua, sean naturales o artificiales, permanentes o temporales, con agua estática o corriente, dulce, salobre o salada, incluyendo áreas de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda seis metros.

La mayor parte de humedales en Petén se los identifica como áreas que se inundan temporalmente, donde la napa freática aflora en la superficie o en suelos de baja permeabilidad cubiertos por agua poco profunda.

La importancia de un humedal no se limita al tamaño del mismo, estos dan lugar a la dinámica ecológica propia de los pantanos como filtración de sólidos en suspensión, enriquecimiento del suelo, degradación de contaminantes y eliminación de patógenos. En el área petenera los humedales actúan además como almacenamiento natural de recursos hídricos que pueden ser utilizados como depósitos de agua para poblaciones faunísticas.

Los bosques bajos o inundables son abundantes en la parte central y noreste de Petén.  Esta es un área húmeda dominada por pastos y juncos, aquí predominan las asociaciones de tintales que se caracterizan por pantanos o “bajos”. En estos bajos durante la época de lluvia el nivel del agua dentro del bosque puede alcanzar más de un metro de profundidad.  Todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua juega un rol fundamental en el ecosistema, en la determinación de la estructura y las funciones ecológicas del humedal principalmente en las zonas tropicales.

Si tomamos en cuenta el mapa de uso de la tierra y características geológicas se determina que aproximadamente el 42% del área de la cuenca del río Mopán lo conforman lo pastos, humedales y bosques bajos inundables los cuales son susceptibles a desaparecer en caso se pierdan la vegetación natural de la zona.

Los suelos son de origen calcáreo conformados con texturas pesadas de arcilla finas principalmente en los bajos donde previenen  grandemente la infiltración de agua,  son inundados durante el invierno y oscuros, presentando suelos quebradizos en época seca o llamados Vertisoles.    Durante la temporada de lluvia en estos suelos el agua se colecta y dentro de los suelos arcillosos, produciendo saturación y condiciones pantanosas. El agua permanece en los suelos de los bajos por gran parte del año.  Esté fenómeno se complica al no existir vegetación los suelos se facturan rápidamente y pasan la mayor parte del año sin poder ser utilizados.  Las diferentes formas de almacenamiento del recurso hídrico en la cuenca del río Mopán se pueden presentar en las siguientes formas:

- Ríos y arroyos permanentes y estacionales

- Deltas interiores permanentes

- Planicies de inundación fluvial y praderas de inundación estacional,

- Lagunas, lagunetas y aguadas

- Pantanos permanentes y estacionales abiertos o con matorrales, charcas permanentes de aguas dulces, turberas pantanos y ciénagas sobre suelos inorgánicos; con vegetación emergente durante al menos la época de crecimiento, praderas de inundación estacional

- Bosque en pantanos de aguas dulces, bosques inundados temporalmente

En el Petén las poblaciones cercanas a los humedales se pueden beneficiar de la pesca,  transporte, la recreación y el turismo. A la vez puede ser fuente de abastecimiento de agua dulce con fines domésticos y/o agroforestales.

Además de las acciones directas que se han realizado para drenar y "recuperar" humedales, estos están sujetos al deterioro tanto por las obras que se desarrollan en los ecosistemas acuáticos que provocan modificaciones en el ambiente, como represas y canalizaciones de actividades que se realizan en zonas terrestres cercanas a los humedales, ya sea por extracción de agua o por adición de nutrientes, contaminantes o sedimentos, por ejemplo la agricultura, deforestación, minería, pastoreo y desarrollo industrial y urbano. Debe tenerse en cuenta que, dado el carácter dinámico de los ambientes lóticos, cualquier parte del ecosistema puede ser afectado por eventos que sucedan aguas arriba (contaminación). La presencia de especies migratorias también sufre el impacto de la alteración de la condición original del curso de agua (represas, dragados y puentes).

Las subcuencas del río Mopán poseen una dinámica similar, todas llegan a conformar los bajos en Belice, solamente la subcuenca del río Yaxhá se diferencia de ellas por ser una subcuenca endorreica sus principales afluentes confluyen hacia las Lagunas Sacnab y Yaxhá, siendo cuerpos vulnerables a impactos negativos principalmente en el uso de la tierra que se observa en la parte Sur de la laguna.